附1-5                      北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造案例调查表

项目名称：                   ；改造面积：                   ；热源形式：                   ；是否进行能效测评：     ；改造模式：    ；A.政府主导，B.供热企业主导，C.合同能源管理, D.其他；改造模式简述：

；

改造内容：

| 内容 | 围护结构改造 |  |  |  |  |  | 室内供热系统计量及温度调控改造 |  | 热源及管网热平衡改造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑外墙节能改造 |  | 建筑屋面、地面、楼梯间等节能改造 |  | 建筑门窗节能改造 |  |  |  |  |  |
|  | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 |
| 形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数 （w/m2.K） |  |  |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— |

改造效果：

|  | 室内温度 |  | 住户主动实施调节占改造总住户的比例（%） | 住户离开时保持基本供热温度 | 耗煤量（kgce/m2） |  | 节能量 （kgce/m2） | 是否实施按热计量收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改造前℃ | 改造后℃ |  |  | 改造前 | 改造后 |  |  |
| 形式 | 14~16 | 18~22 | 37．2 | 多数用户不调节 | 19 | 17 | 2 | 是 |

北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造案例统计表（样表，供填表参考）

项目名称：  ×小区×楼 ；改造面积： 60000m2 ；热源形式： 区域锅炉房 ；是否进行能效测评：是；改造模式： A ；A.政府主导，B.供热企业主导，C.合同能源管理, D.其他；改造模式简述：中央财政奖励+省财政补贴+市财政补贴，居民出资更换节能窗；改造项目纳入基本建设程序，包括立项、审批、招投标、施工、监理等环节；依据验收导则和地方相关标准实施竣工验收，实施能效测评；改造项目维护纳入房屋修缮范畴；

改造内容：

| 内容 | 围护结构改造 |  |  |  |  |  | 室内供热系统计量及温度调控改造 |  | 热源及管网热平衡改造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑外墙节能改造 |  | 建筑屋面、地面、楼梯间等节能改造 |  | 建筑门窗节能改造 |  |  |  |  |  |
|  | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 |
| 形式 | 240mm厚粘土实心砖墙 | 原外墙体外贴25mm厚XPS挤塑板 | 铺设防水层，无保温层 | 重新铺设SBS防水油毡和90厚憎水珍珠岩保温板 | 木窗（部分住户曾更换为铝合金单玻窗 | 塑钢中空窗（5+6+5）mm | 上供下回串联式系统 | 并联式供暖系统；每户安装热计量表，实现分户计量；每组暖气片加装了温控阀，实现了分室调温。 | 无变频 | 变频改造 |
| 传热系数 （w/m2.K） | 1.97 | 0.72 | 2.96 | 0.6 | 4.7 | 2.6 | —— | —— | —— | —— |

改造效果：

|  | 室内温度 |  | 住户主动实施调节占改造总住户的比例（%） | 住户离开时保持基本供热温度 | 耗煤量（kgce/m2） |  | 节能量 （kgce/m2） | 是否实施按热计量收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改造前℃ | 改造后℃ |  |  | 改造前 | 改造后 |  |  |
| 形式 | 14~16 | 18~22 | 37．2 | 多数用户不调节 | 19 | 17 | 2 | 是 |