1K411000　城镇道路工程

知识点1：城镇道路的分类与分级

【考频指数】★★★

【考点精讲】

一、城镇道路分级

1.城镇道路分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级。

2.快速路：完全为交通功能服务；主干路：以交通功能为主；次干路：为区域交通集散服务，兼有服务功能；支路：解决局部地区交通，以服务功能为主。

二、城镇道路路面分类

1.按路面结构类型分类，分为沥青路面、水泥混凝土路面和砌块路面。

（1）沥青路面包括沥青混合料（适用于各交通等级）、沥青贯入式和沥青表面处治（适用于中、轻交通）。

（2）水泥混凝土路面包括普通混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土与钢纤维混凝土（适用于各交通等级）。

（3）砌块路面适用于支路、广场停车场、人行道与步行街。

2.按力学特性分类，分为柔性路面和刚性路面。

（1）柔性路面：弯沉变形较大，抗弯强度小；破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变，主要代表路面有沥青路面。

（2）刚性路面：抗弯拉强度大，弯沉变形很小；破坏取决于极限弯拉强度，主要代表路面有水泥混凝土路面。

【经典例题】

1.路路面按路面结构类型可分为（　）。

A.水泥混凝土路面

B.沥青贯入式路面

C.沥青路面

D.砌块路面

E.钢筋混凝土路面

【答案】ACD

【解析】本题考查的是城镇道路路面分类。道路路面按路面结构类型可分为沥青路面、水泥混凝土路面和砌块路面三大类。

2.刚性路面主要代表是水泥混凝土路面，其破坏主要取决于（　）。

A.极限垂直变形

B.极限弯拉应变

C.极限弯拉强度

D.极限剪切变形

【答案】C

【解析】本题考查的是城镇道路路面分类。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面，其破坏主要取决于极限弯拉强度。

知识点2：沥青路面结构组成特点

【考频指数】★★★★

【考点精讲】

一、结构组成

（一）路基与填料

1.从材料划分为土方、石方和特殊路基三种。断面形式有：路堤、路堑和半挖半填三种形式。

2.高液限黏土、高液限粉土及含有机质细料土，不适于做路基填料。条件限制必须采用时，应掺加石灰或水泥等结合料进行改善。

（二）基层与材料

1.基层是路面结构中的承重层。基层分为基层和底基层。

2.应根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料。湿润和多雨地区，宜采用排水基层。

3.常用的基层材料

（1）无机结合料稳定粒料（半刚性基层）包括石灰稳定土类、石灰粉煤灰稳定砂砾、石灰粉煤灰钢渣稳定土类、水泥稳定土类。

（2）嵌锁型和级配型材料（柔性基层）包括级配砂砾和级配砾石。

（三）面层与材料

1.高级沥青路面面层可划分为磨耗层、面层上层和面层下层，或上（表）面层、中面层、下（底）面层。

2.沥青路面面层类型

（1）热拌沥青混合料，适用于各种等级道路的面层。

（2）冷拌沥青混合料，适用于支路及其以下道路的面层、支路的表面层，以及各级沥青路面的基层、连接层或整平层，可用于沥青路面坑槽冷补。

（3）温拌沥青混合料，适用于各种等级道路的面层。

（4）沥青贯入式，适用于城市次干路以下道路面层。

（5）沥青表面处治，主要起防水层、磨耗层、防滑层的作用。

二、结构层与性能要求

1.路基的性能主要指标：整体稳定性、变形量控制。

2.基层是路面结构中的承重层，主要性能指标要求：满足强度、扩散荷载的能力；水稳性、抗冻性要求；不透水性好。

3.路面面层使用指标包括：承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、不透水性、噪声量。

4.降噪排水路面上面（磨耗）层采用OGFC沥青混合料，中面层、下（底）面层等采用密级配沥青混合料。

【经典例题】

1.行车荷载和自然因素对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求随深度的增加而（　）。

A.逐渐增强

B.逐渐降低

C.没有太大变化

D.趋于稳定

【答案】B

【解析】本题考查的是沥青路面结构组成。行车载荷和自然因素对路面的影响随深度的增加而逐渐减弱；对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐降低。

2.基层施工时，在湿润和多雨地区宜采用（　）。

A.排水基层

B.不排水基层

C.湿润基层

D.底基层

【答案】A

【解析】本题考查的是沥青路面结构组成。湿润和多雨地区，宜采用排水基层。

知识点3：水泥混凝土路面构造特点

【考频指数】★★★★

【考点精讲】

一、构造特点

（一）垫层

垫层宽度与路基宽度相同，最小厚度为150mm；

垫层：季节性冰冻地区，道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度要求；

排水垫层：水文地质条件不良的土质路堑，路基湿度较大；

半刚性垫层：路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形。

（二）基层

1.基层的作用：

（1）防止或减轻由于唧泥产生板底脱空和错台等病害；

（2）与垫层共同作用，可控制或减少路基不均匀冻胀或体积变形对混凝土面层产生的不利影响；

（3）为混凝土面层施工提供稳定而坚实的工作面，并改善接缝的传荷能力。

2.基层材料的选用原则：

特重交通：贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土；

重交通：水泥稳定粒料或沥青稳定碎石；

中、轻交通：水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料；

湿润和多雨地区、繁重交通路段：排水基层。

3.为防止下渗水影响路基，排水基层下应设置由水泥稳定粒料或密级配粒料组成的不透水底基层，底基层顶面宜铺设沥青封层或防水土工织物。

4.碾压混凝土基层应设置与混凝土面层相对应的接缝。

（三）面层

1.纵向接缝是根据路面宽度和施工铺筑宽度设置。一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置带拉杆的平缝形式的纵向施工缝。一次铺筑宽度大于4.5m时，应设置带拉杆的假缝形式的纵向缩缝。

2.对于特重及重交通等级的混凝土路面，横向胀缝、缩缝均设置传力杆。在自由边处，承受繁重交通的胀缝、施工缝，小于90°的面层角隅，下穿市政管线路段，以及雨水口和地下设施的检查井周围，应配筋补强。

二、主要原材料选择

1.重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐或硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥；其他道路可采用矿渣水泥，强度等级不低于32.5级。

2.粗骨料应采用碎石、砾石、破碎砾石。

3.宜采用粗、中砂。使用机制砂时，应检验砂浆磨光值，不宜使用水成岩类机制砂。海砂不得直接用于混凝土面层。淡化海砂不得用于城市快速路、主干路、次干路，可用于支路。

【经典例题】

1.水泥混凝土路面是由路基、（　）、基层、面层组成。

A.底层

B.中间层

C.垫层

D.顶层

【答案】C

【解析】本题考查的是水泥混凝土路面构造特点。水泥混凝土路面结构的组成包括路基、垫层、基层以及面层。

2.水泥混凝土道路应设置垫层，加设半刚性垫层的主要作用是（　）。

A.提高路基承载力

B.防止路基不均匀沉降

C.提高路基稳定性

D.减小路基沉降

【答案】B

【解析】本题考查的是水泥混凝土路面构造特点。路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设半刚性垫层。

知识点4：沥青混合料组成与材料

【考频指数】★★★

【考点精讲】

一、结构组成与分类

1.沥青混合料主要由沥青、粗集料、细集料、矿粉组成，有的还加入聚合物和木纤维素拌合而成。

2.按级配原则构成的沥青混合料，其结构组成通常有三种形式：

（1）悬浮密实结构：具有很大的密度，较大的黏聚力，但内摩擦角较小，高温稳定性较差，主要代表有AC型沥青混合料。

（2）骨架空隙结构：嵌挤能力强，内摩擦角较高，但黏聚力也较低，主要代表有沥青碎石混合料（AM）和OGFC排水沥青混合料。

（3）骨架密实结构：综合以上两种优点，嵌挤锁结作用，内摩擦角较高，黏聚力也较高，主要代表有沥青玛蹄脂混合料（SMA）。

二、主要材料与性能

1.粘结性

（1）对高等级道路，夏季温度高持续时间长、重载交通、停车场等行车速度慢的路段，尤其是汽车荷载剪应力大的结构层，宜采用稠度大（针入度小）的沥青；

（2）对冬季寒冷地区、交通量小的道路宜选用稠度小的沥青；

（3）当需要满足高、低温性能要求时，应优先考虑高温性能要求。

2.感温性

（1）表征指标之一是软化点。表征的另一指标是：针入度指数（PI），它是应用针入度和软化点的试验结果来表征沥青感温性的一项指标。

（2）对日温差、年温差大的地区宜选用针入度指数大的沥青。

（3）高等级道路，夏季高温持续时间长的地区、重载交通、停车站、有信号灯控制的交叉路口、车速较慢的路段或部位需选用软化点高的沥青；反之，则用软化点较小的沥青。

3.耐久性

（1）通过薄膜烘箱加热试验测定耐久性。

（2）通过水煮法试验沥青和骨料的粘附性，反映其抗水损害动力，等级越高，粘附性越好。

4.塑性

一般认为，低温延度越大，抗开裂性能越好。在冬季低温或高、低温差大的地区，要求采用低温延度大的沥青。

5.安全性

有关规范规定，通过闪点试验测定沥青加热点闪火的温度——闪点，确定它的安全使用范围。

三、热拌沥青混合料主要类型

1.AC型沥青混合料，适用于次干道、辅路或人行道等场所。

2.改性沥青混合料适用于城市主干道和城镇快速路。

3.SMA适用于城市主干道和城镇快速路。

【经典例题】

1.沥青在一定温度和外力作用下的变形又不开裂的能力说明其具有（　）。

A.适当的稠度

B.较大的塑性

C.足够的温度稳定性

D.较好的大气稳定性

【答案】B

【解析】本题考查的是沥青混合料主要材料与性能。沥青材料在外力作用下发生变形而不被破坏的能力，即反映沥青抵抗开裂的能力，是沥青的塑性。

2.下列沥青混合料中（　）是悬浮－密实结构。

A.AM

B.AC

C.OGFC

D.SMA

【答案】B

【解析】本题考查的是沥青混合料结构组成与分类。AC沥青混合料是悬浮-密实结构的典型代表。

3.沥青再生剂的技术要求是（　）。

A.必须具有良好的耐热化和耐候性

B.具有良好的流变性质

C.具备适当的黏度

D.具有软化与渗透能力

E.符合流动性接近0.5

【答案】ABCD

【解析】本题考查的是沥青路面再生剂技术要求与选择。再生剂的技术要求是：1.具有软化与渗透能力，即具备适当的黏度；2.具有良好的流变性质，复合流动度接近1，显现牛顿液体性质；3.具有溶解分散沥青质的能力，即应富含芳香酚。可以再生效果系数K---再生沥青的延度与原（旧）沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复原沥青性质的能力；4.具有较高的表面张力；5.必须具有良好的耐热化和耐候性。

知识点5：城镇道路路基施工技术

【考频指数】★★★

【考点精讲】

一、路基施工要点

1.填土路基

（1）原地面处理：排除地面积水，清除树根、杂草、淤泥等，妥善处理坟坑井穴，分层填实。

（2）防路基侧向滑移：当地面坡度陡于1：5时，需修成台阶形式，每层台阶高度不宜大于300mm，宽度不应小于1.0m。

（3）填筑措施：分层填土、压实，严禁倾填。

（4）路基压路机质量要求：采用不小于12t级的压路机。

（5）管涵顶面高度控制：应在填土高度超过管涵顶面500mm以上才能用压路机碾压。

2.挖土路基

（1）原地面处理：排除地面积水并疏干，将树根坑、坟坑、井穴等技术处理。

（2）根据测量中线和边桩开挖。

（3）挖土时应自上向下分层开挖，严禁掏洞开挖。在距管道边1m、距直埋缆线2m范围内必须采用人工开挖。挖方段不得超挖。

（4）压路机质量要求：采用不小于12t级的压路机。

（5）雨水支管及检查井回填：过街雨水支管及检查井四周无法使用大型压实机械压实，用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。

3.石方路基

（1）修筑填石路堤应进行地表清理，先码砌边部，然后逐层水平填筑石料。

（2）先修筑试验段。

（3）填石路堤宜选用12t以上的振动、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤。

（4）管线、构筑物四周沟槽宜回填土。

二、质量检查与验收

检验与验收项目：主控项目为压实度和弯沉值（石方不做弯沉）。

【经典例题】

1.填石路堤宜选用（　）的振动压路机。

A.25t以上

B.2.5t

C.10t

D.12t

【答案】D

【解析】本题考查的是路基施工要点。填石路堤宜选用12t以上的振动压路机、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤夯实。

2.路基施工局部出现“弹簧土”现象时，不应采用的处理措施是（　）。

A.翻土晾晒，当含水率接近最佳含水量时压实

B.换填含水量适当的素土，碾压密实

C.掺拌适量消解石灰，翻拌均匀碾压密实

D.换用大吨位压路机碾压至密实

【答案】D

【解析】本题考查的是路基施工。此题为常识题，课本上没有明确知识点，考查道路现场施工时常见问题的处理方法，路基出现弹簧现象主要是路基材料含水量大，掺入水泥、石灰或者砂浆等进行路基加固，提高路基的承载能力，增大压实机具的吨位不能降低路基的含水量。所以，选项D是正确的。

知识点6：不同形式挡土墙的结构特点

【考频指数】★★★

【考点精讲】

一、常见挡土墙（要会识图）

1.重力式基底有时设凸榫抵抗滑动；衡重式分上下墙，有衡重台；悬臂式有立壁；扶壁式墙面板后有扶壁。

挡土墙结构有排水系统、泄水孔、反滤层和结构变形缝，投入使用时，应进行墙体变形观测，确认合格要求。

二、挡土墙受力

1.主动土压力＜静止土压力＜被动土压力，被动土压力下位移最大。

【经典例题】

1.挡土墙在投入使用时，应进行（　），确认合格要求。

A.墙体变形观测

B.排水系统检查

C.基坑抗压观测

D.结构变形缝观测

【答案】A

【解析】本题考查的是常见挡土墙的结构形式及特点。挡土墙在投入使用时，应进行墙体变形观测，确认合格要求。

2.刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（　）土压力。

A.静止

B.被动

C.平衡

D.主动

【答案】A

【解析】本题考查的是挡土墙结构受力。若刚性挡土墙在外力作用下，向填土一侧移动，这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐增大，当墙后土体达到极限平衡，土体开始剪裂，出现连续滑动面，墙后土体向上挤出隆起，这时土压力增到最大值，称为被动土压力。

知识点7：城镇道路路基压实作业要点

【考频指数】★★★

【考点精讲】

一、路基材料与填筑

1.不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、盐渍土、腐殖土、有机土及含生活垃圾的土做路基填料。

2.填筑：

（1）填土应分层进行。填土宽度应比设计宽度宽500mm。

（2）对过湿土翻松、晾干，或对过干土均匀加水，使其含水量接近最佳含水量范围之内。

二、路基压实施工要点

1.试验段的试验目的主要有：

（1）确定路基预沉量；

（2）选用压实机具；

（3）确定压实遍数；

（4）确定每层虚铺厚度；

（5）选择压实方式。

2.路基下管道回填与压实

当管道结构顶面至路床的覆土不大于500mm时，应对管道结构进行加固。

3.路基压实

（1）压实方法：静压和振动压实两种。

（2）土质路基压实原则：先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。

（3）碾压应从路基边缘向中央进行（超高段由内向外）。

（4）碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实。

【经典例题】

1.下列原则中，不属于土质路基压实原则的是（　）。

A.先低后高

B.先快后慢

C.先轻后重

D.先静后振

【答案】B

【解析】本题考查的是路基压实施工要点。土质路基压实应遵循的原则：先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。

2.在正式进行路基压实作业前，有条件时应做试验段，以便取得路基或基层施工相关的技术参数。试验的主要目的有（　）。

A.确定最佳含水量

B.合理选用压实机具

C.选择压实方式

D.确定虚铺厚度

E.确定压实遍数

【答案】BCDE

【解析】本题考查的是路基压实施工要点。试验目的主要有：（1）确定路基预沉量值；（2）合理选用压实机具；（3）按压实度要求，确定压实遍数；（4）确定路基宽度内每层虚铺厚度；（5）根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。

知识点8：岩土分类与不良土质处理方法

【考频指数】★★

【考点精讲】

一、土的主要性能参数

1.含水量：土中水的质量与干土粒质量之比。

2.液限：土由流动状态转入可塑性状态的界限含水量，是土的塑性上限，称为液性界限，简称液限；

3.塑限：土由可塑状态转为半固体状态时的界限含水量为塑性下限，称为塑性界限，简称塑限；

4.塑性指数：土的液限与塑限之差值，表征土的塑性大小；

5.液性指数：土的天然含水量与塑限之差值对塑性指数之比值，可用以判别土的软硬程度；

二、不良土质路基处理方法

软土：含水量高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低；常用处理方法包括：表层处理、换填、重压、垂直排水固结。

湿陷性黄土：土质较均匀、结构疏松、孔隙发育。未受水浸湿时，一般强度较高，压缩性较小。但若受水浸湿，会产生较大附加下沉，强度迅速降低。抗剪强度表现出明显的各向异性。常用处理方法包括：换土、强夯、挤密、预浸、化学固结法。

膨胀土：吸水膨胀、失水收缩；常用处理方法包括：用灰土桩、水泥桩加固和改良；也可开挖换填、堆载预压。同时应采取措施做好路基的防水和保湿、如排水沟。

冻土：分为季节性冻土和多年性冻土两大类。冻结状态时强度较高，压缩性较低。融化后承载力急剧下降，压缩性提高。常用的处理方法是采用多孔矿渣作为隔温材料。

【经典例题】

1.土处于塑性状态的含水量变化范围，表征土的塑性大小，称为（　）。

A.塑限

B.液限

C.塑性指数

D.液性指数

【答案】C

【解析】本题考查的是土的性能参数。塑性指数是土的液限与塑限之差值，Ip=wL-wp，即土处于塑性状态的含水量变化范围，表征土的塑性大小。

2.为保证湿陷性黄土路基的稳定，宜采取的加固措施是（　），减轻或消除其湿陷性。

A.换土法

B.表层处理法

C.排水固结法

D.堆载预压法

【答案】A

【解析】本题考查的是不良土质路基的处理方法。湿陷性黄土路基处理施工除采用防止地表水下渗的措施外，可根据工程具体情况采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等方法因地制宜进行处理，并采取防冲、截排、防渗等防护措施。

想要得到全套一级建造师考点汇编资料？点击购买一级建造师考点汇编电子书>>